平成20年度生命環境科学科卒業研究最終審査会　発表要旨

インクジェットプリンター排気ガスによる室内空気汚染の実態調査

谷合研究室　0423103番　佐々木　孝史

１、背景および目的

近年、インクジェットプリンターの需要が増加し、様々な形で使用されている

しかし、インクジェットプリンターのインクには有機溶剤が使われており、化学物質過敏症の原因になる場合があることが報告されているが、その排気ガスについての研究例は余りない。そこで、　この排気ガス中の成分を調べる事は、オフィスや一般家庭などの室内空気環境の汚染を予測・防止する上で重要な意味を持つ。

本研究では、家庭用インクジェットプリンターの排気ガスの分析を行い、室内空気汚染の調査方法の検討を行う。

| ２. 実験 レート （℃/min） | 温度（℃） | ホールド時間(min） |
| --- | --- | --- |
| － | 50 | 5 |
| () | 200 | 1 |

２.１実験装置及び方法

ケミカルフィルターでクリーンアップされた空気が流されている小型チャンバー内で、インクジェットプリンターを稼働させる。この時に発生した排気ガスを捕集管内の活性炭に吸着させる。

P

ＣＦ

給気

ニードル

バルブ

チャンバー

分岐バルブ

活性炭

積算流量計

排気

Ｍ

プリンター

CF:ケミカルフィルター

M：流量計P：ポンプ

イオン強度

トルエン

キシレン

スチレン

図２．１本実験の装置図

VOCを吸着させた活性炭を十分冷却させてあるバイヤル瓶に移し、十分冷却した二硫化炭素４ｍｌ加え蓋をして一晩冷却放置する。ここに、内部標準物質であるトルエンＤ８を添加し、GC-MSで分析する。

３結果

３.１　標準物質による分析条件の検討

気化室温度、カラムオーブン温度は注入するVOC４４成分標準溶液の溶媒と組成より決定した。イオン源温度や検出器電圧については一般的な分析例を参照した。溶媒溶出時間とインタフェース温度は実測したVOC４４成分標準試料クロマトグラムより決定した。VOC４４成分標準試料のうち過去のインクジェットプリンターに関する研究例で検出されている成分(ベンゼン、トルエン、キシレン、スチレンなど)の重なり合いがなく、かつ分析時間が最も短くなるように昇温プログラムを検討した。こうした結果得られた GC-MS 測定条件を表3.1 から表 3.3 に示した。

表3.1GC,MSの分析条件

| GC |  | MS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶媒溶出時間 | 5分 | イオン源温度 | 200℃ |
| カラムオーブン温度 | 50℃ | インタフェース温度 | 200℃ |
| 気化室温度 | 200℃ | 検出器電圧 | 0.8kV |

表3.2 昇温プログラム　　表3.3質量分析プログラム

| 開始時間(min) | 終了時間(min) | 開始m/z | 終了m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | () | 50 | ２00 |

３.２排気ガス中の代表的な化学物質の分析

インクジェットプリンター排気ガス中に含まれると報告されている代表的な成分についてはVOC４４標準溶液を用いて最適化した本法のGC-MS測定条件で定性・定量が可能である。

時間(min)

図3.2　VOC44成分標準溶液のクロマトグラム

４.まとめ

実際の排気ガスの分析はできなかったが、標準溶液を使用しての本分析対象について最適化したGC-MSの分析条件を確立することができた。

５.参考文献

1)KAGI Naoki、Build Environ、Vol. 42、pp. 1949～1954、 (2007)

2) D-J Hsu、H-L Huang 、Build Environ、Vol.75、pp.1150～p1155、 (2007)

トルン